Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2018 г. N 813-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО

ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

В ПОЧВАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ И ПОРЯДКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 N 1015-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьей 10 Закона Пермского края от 3 сентября 2009 г. N 483-ПК "Об охране окружающей среды Пермского края" и Временными рекомендациями по разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12 сентября 2002 г. N 574, Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. региональные нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах Пермского края;

1.2. Порядок применения региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах Пермского края.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 N 1015-п)

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 N 1015-п)

Губернатор Пермского края

М.Г.РЕШЕТНИКОВ

# УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Правительства

Пермского края

от 20.12.2018 N 813-п

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

ДОПУСТИМОГО ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ

ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЧВАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 N 1015-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Тип почвы | Нормативное значение, г/кг |  | Срок действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | земли сельскохозяйственного назначения | земли лесного фонда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дерново-подзолистые, преимущественно глубокоподзолистые | 2,4 | 1,5 | С 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года |
| 2 | Подзолы иллювиально-железистые (подзолы иллювиально-малогумусовые) | 1,0 | 1,4 | С 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года |
| 3 | Торфяные болотные верховые | 5,3 | 2,8 | С 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года |
| 4 | Дерново-подзолистые преимущественно неглубокоподзолистые | 2,3 | 2,1 | С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года |
| 5 | Дерново-карбонатные, (включая выщелоченные и оподзоленные) | 2,5 | 2,4 | С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года |
| 6 | Светло-серые лесные | 2,4 | 2,2 | С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года |
| 7 | Темно-серые лесные | 2,6 | 1,9 | С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года |
| 8 | Пойменные | 3,9 | 3,3 | С 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года |

# УТВЕРЖДЕН

Постановлением

Правительства

Пермского края

от 20.12.2018 N 813-п

ПОРЯДОК

ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО ОСТАТОЧНОГО

СОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПОЧВАХ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 N 1015-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## I. Общие положения

1.1. Региональные нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах Пермского края (далее - ДОСНП) являются нормативами качества окружающей среды, устанавливаются в целях регулирования воздействия хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду и предназначаются для применения контрольно-надзорными органами и хозяйствующими субъектами при оценке состояния почв и земель после проведения рекультивационных работ.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 N 1015-п)

1.2. Настоящий Порядок регламентирует использование региональных нормативов ДОСНП с учетом целевого использования земель.

1.3. Региональные нормативы ДОСНП разработаны в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Временными рекомендациями по разработке и введению в действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 12 сентября 2002 г. N 574, пункта 5 ст. 10 Закона Пермского края от 3 сентября 2009 г. N 483-ПК "Об охране окружающей среды Пермского края".

## II. Порядок применения нормативов ДОСНП

2.1. Региональные нормативы ДОСНП применяются для типов почв: дерново-подзолистых, преимущественно глубокоподзолистых; подзолов иллювиально-железистых (подзолы иллювиально-малогумусовые); торфяных болотных верховых; дерново-подзолистых, преимущественно неглубокоподзолистых, дерново-карбонатных (включая выщелоченные и оподзоленные); светло-серых лесных; темно-серых лесных, пойменных почв, двух категорий земель: лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 23.12.2020 N 1015-п)

2.2. Региональные нормативы ДОСНП принимаются равными содержанию нефти в почве из расчета массовой доли нефтяных углеводородов в пробах почв, отобранных в соответствии с ГОСТ Р 8.589-2001 "Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения".

2.3. Региональные нормативы ДОСНП для продуктов трансформации нефти принимаются на уровне установленных предельно допустимых концентраций соответствующих веществ.

2.4. Пробы почв в целях установления их соответствия региональным нормативам ДОСНП отбираются в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 "Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 17.4.4.02-2017 "Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического анализа".

2.5. Тип почв определяется на основании почвенного обследования, выполненного в соответствии с Общесоюзной инструкцией по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт землепользований, утвержденной Министерством сельского хозяйства СССР 23 июня 1972 г.

2.6. Диагностика почвенного профиля проводится на основании справочно-методических пособий: "Классификация и диагностика почв России", 2004 г.; "Полевой определитель почв", 2008 г.

2.7. Мониторинг и методическое сопровождение применения региональных нормативов ДОСНП на территории Пермского края с целью изучения их влияния на окружающую среду осуществляется Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.